Réservoirs àtrémie et UAT

Les réservoirs à trémie et les UAT (à l'origine le Ultimate Air Trap de BVM Models) sont un choix populaire et peuvent contribuer à la régularité de l'approvisionnement en carburant, en particulier sur les modèles de voltige. Le réservoir à trémie standard est simplement un réservoir de petite capacité, entièrement étanche, avec un seul tuyau d'arrivée et une sortie de carburant placée au centre, de sorte qu'il peut aspirer le carburant dans n'importe quelle position de l'avion. L'UAT est similaire, sauf qu'il possède un capteur de type membrane sur la sortie de carburant qui agit comme une éponge et permet au carburant de passer mais sans laisser l'air entrer dans le système.

Installez l'UAT ou le réservoir à trémie entre le réservoir et la pompe à carburant - prenez bien soin d'assurer une étanchéité totale du tuyau entre le réservoir et l'UAT/trémie, puis la pompe à carburant. Purgez toutes les bulles d'air de l'UAT ou de la trémie avant l'utilisation. Surveillez le niveau de carburant restant dans le réservoir ou la trémie, car il s'agit d'une bonne indication de l'entrée d'air dans le système. Si ce niveau baisse sensiblement pendant un vol et qu'il reste encore du carburant dans le réservoir, soupçonnez une fuite d'air, trouvez-la et soignez-la avant qu'elle ne provoque un arrêt.

Les UAT sont utiles, mais le guide s'applique toujours - il faut maintenir la capacité du réservoir bien au-dessus du temps de vol requis pour que le bouchon du réservoir ne chasse pas les dernières traces de carburant au fond du réservoir.

Endurance en temps de vol

La durée de vol d'un avion avec une quantité de carburant donnée n'a qu'un intérêt académique pour la plupart des gens, mais elle donne une idée de la partie de l'enveloppe de vol la plus économique pour ceux qui ont l'œil sur les temps de vol les plus longs !

En regardant le graphique ci-dessus, une vitesse constante de 100 000 tr/min sur le moteur équivaut à environ 25N de poussée de l'hélice, ce qui est suffisant pour maintenir un avion de 10-15kg (22-33lb) en altitude à une altitude raisonnable. Dans ce cas, vous pouvez vous attendre à voler plus d'une demi-heure avec le réservoir de carburant recommandé.

Notez que pour la plupart des avions, bien qu'il soit parfaitement possible d'anticiper un vol de plus d'une demi-heure de vol en douceur, ce serait non seulement un véritable test de pilotage mais aussi de la batterie de l'ECU de bord (LiPo) qui peut être marginale si elle n'est pas complètement chargée avant le décollage. Si vous prévoyez de tenter de tels vols marathon, nous recommandons un LiPo de plus grande capacité pour la batterie de l'ECU, éventuellement aussi une batterie de réception plus grande (également un émetteur bien chargé), de sorte qu'il n'y ait pas de moments "calmes" embarrassants où le moteur ralentit et meurt et où vous devez atterrir avec du carburant restant mais sans moteur.

Vous pouvez voir d'où vient la réputation des moteurs comme étant "avare" en carburant.

Installation

DO's :

Assurer un apport suffisant d'air froid à l'admission du moteur derrière la cloison pare-feu. Il doit s'agir d'une alimentation indépendante et isolée de la zone située devant la cloison pare-feu qui peut se réchauffer en cours de fonctionnement. Il est conseillé de placer un grillage métallique fin à l'entrée de cette zone pour éviter que l'herbe, etc. ne bouche l'admission du moteur. Un matériau idéal pour cela est le grillage inoxydable fin de haute qualité disponible chez Wren Turbines à un coût modeste.

Veillez à une ventilation adéquate de la zone stagnante devant la cloison pare-feu pour éviter que l'accumulation de chaleur autour des sections d'échappement ne déforme le fuselage ou le capot ou n'affecte la finition de la peinture de ceux-ci.

Veillez à ce que la zone de la cloison pare-feu soit correctement scellée en utilisant un produit d'étanchéité approuvé pour les carburants et les huiles pour turbines.

Le moteur doit être monté à l'aide de la fixation radiale à six boulons. Aucun autre moyen de montage du moteur n'est autorisé.

Assurez-vous que le moteur est fermement fixé à la cloison pare-feu à l'aide de six boulons M3 et d'écrous imperdables pour éviter qu'il ne soit arraché.

Idéalement, toute poussée vers le haut/vers le bas ou latérale doit être ajoutée à la cloison pare-feu et non simplement quelques rondelles sous le support du moteur qui peuvent causer une distorsion du support et des problèmes potentiels d'alignement dans le moteur.

Veillez à ce qu'il y ait au moins 6 mm d'espace libre autour de l'échappement, à partir de n'importe quelle partie du capot. Les échappements deviennent chauds en cours d'utilisation et peuvent déformer ou décolorer la finition si le dégagement est trop faible.

La bougie de préchauffage et le tuyau d'alimentation en lubrifiant doivent être positionnés vers le haut - voir le gabarit de découpe à la fin du manuel. Cela permet de garantir le bon fonctionnement du système de lubrification interne du moteur lors du démarrage. Les manœuvres de vol inversé n'affectent pas le système de lubrification pendant le fonctionnement normal.

La pompe à carburant doit être montée à au moins 100 mm de l'admission du moteur. La pompe peut émettre des impulsions électriques qui font que le capteur de vitesse transmet une information de régime erronée à l'ECU.

La pompe à carburant doit être montée avec l'axe en position verticale, le moteur en haut et le bouchon noir en bas. Si du carburant s'écoule de la pompe, il ne passera pas par le moteur électrique. Notez que la pompe est fournie avec une suppression intégrée pour réduire les bruits de radiofréquence.

Le centre du réservoir de carburant doit être monté latéralement aussi près que possible du centre de gravité (CofG) du modèle. Cela permettra de réduire au minimum le déplacement du centre de gravité lorsque le carburant est utilisé en vol.

En cas de rupture d'une connexion Testo" à dégagement rapide, toujours couper le Iast6mm (1/4") de l'extrémité du tube Ihe pour exposer une nouvelle zone sur laquelle le connecteur doit être scellé. Pour libérer une connexion de type "Festo", pousser l'anneau bleu vers l'intérieur avec une main et tirer doucement le tube vers l'extérieur avec l'autre main, tout en maintenant le collier en position rétractée.

Le conduit d'air vers l'entrée du moteur doit avoir une surface minimale de 2500 mm2, soit au moins 50 mm2.

Si une extension de la conduite d'échappement est nécessaire, elle doit être approuvée par Wren Turbines Ltd.

Il faut veiller à ce qu'aucun objet étranger, aucune pièce détachée du modèle ou aucun débris ne puisse pénétrer dans le compartiment où le moteur est installé.

Si nécessaire, il est approuvé de prolonger les fils du thermocouple de régime et d'échappement en utilisant une extension de servo plaquée or de haute qualité. Ces rallonges doivent être fixées à l'aide d'une gaine thermorétractable ou d'un lien en coton pour éviter qu'elles ne se détachent.

Carburant.

Utilisez uniquement de la paraffine / du kérosène ou du Jet-A ou un carburant équivalent approuvé. Ce carburant doit être filtré à chaque étape du mélange et du transfert dans le réservoir du modèle en feuille. Le filtre de ramassage (fourni) doit être installé sur le réservoir de carburant. Il doit être entretenu pour assurer un fonctionnement correct.

Un dernier filtre à carburant est prémonté sur le moteur dans la conduite de carburant juste avant le couvercle vert. Pour déconnecter la conduite de carburant du moteur, il faut la débrancher au niveau du raccord rapide du filtre à carburant.

Huile de lubrification.

Ce carburant nécessite une huile de lubrification approuvée mélangée à un taux de5 % d'huilepour 95 % de carburant.Notez que c'est plus que ce qui est normalement recommandé pour les moteurs Wren, car elle doit également assurer la lubrification de la boîte de vitesses. L'utilisation d'un pourcentage d'huile inférieur à ce taux peut entraîner une défaillance précoce de la boîte de vitesses et/ou des roulements.

Si le carburant est déjà mélangé aux 2,5% précédents, il suffit d'ajouter une quantité supplémentaire d'huile similaire pour atteindre les 5% requis. Tous les moteurs Wren peuvent fonctionner avec 5 % d'huile sans danger si vous voulez garder un seul mélange pour tous vos moteurs.

Tous les tuyaux utilisés doivent être du type fourni par Wren Turbines.

Extincteur d'incendie

Equipez-vous d'un extincteur approprié chaque fois que vous prévoyez de faire tourner votre moteur. Le meilleur extincteur pour nos besoins est le Dioxyde de Carbone (C02). L'utilisation d'extincteurs à poudre sèche, à mousse ou à base d'eau causera de graves dommages au moteur et ne doit être utilisée qu'en dernier recours.

NON.

Ne montez jamais le moteur à l'aide de vis à bois - il est impossible de s'assurer qu'elles ne peuvent pas se desserrer ou passer à travers le pare-feu.

N'utilisez pas de tube à carburant d'occasion - il peut durcir avec l'usage et ne pas permettre une bonne étanchéité. Le tube ensilicone ne doit jamais être utilisé dans l'installation car il est dissous par le carburant et l'huile.

Le moteur ne doit jamais fonctionner avec le tuyau de gaz ouvert à l'atmosphère.

N'installez pas de filtres dans la conduite d'alimentation (aspiration) allant du réservoir de carburant à la pompe à essence. Il est connu que cela provoque une aération du carburant et des perturbations du flux qui entraînent des arrêts.

N'utilisez pas de carburant qui n'a pas été correctement filtré. Un carburant sale ou contaminé peut entraîner le blocage des injecteurs de carburant fin dans le moteur ou le blocage du système de lubrification du moteur et, par conséquent, des dommages aux roulements.

Ne cassez jamais la conduite de carburant après le filtre car cela peut permettre à des débris de pénétrer dans le système de feuille du moteur, ce qui peut causer de graves dommages aux roulements et au système de combustion.

Ne prolongez pas les fils du capteur de régime ou de la sonde de température en les coupant et en les soudant en longueurs supplémentaires, car cela les rend non standard et a toujours été une source régulière de pannes.

Sonde de température de roture

Câblage et plomberie

La cellule doit être celle dans laquelle un moteur l/C était le moteur prévu, car le moteur doit être fixé à une cloison pare-feu sécurisée. Il est difficile d'être précis quant à la procédure exacte de montage, mais un bon point de départ est d'examiner l'installation originale du moteur l/C prévu pour toute information sur les exigences de positionnement de la ligne de poussée. Si vous convertissez un avion qui avait déjà un moteur l/C, vous devrez peut-être installer une sous-paroi pare-feu pour prendre le moteur. Voir la vue en taille réelle à la fin du manuel pour le positionnement de l'unité par rapport à un point connu de la plaque arrière de l'hélice.

En utilisant le plan du fuselage (si disponible) ou selon votre propre jugement, marquez le point central du moteur sur la cloison pare-feu avec une ligne de haut en bas et d'un côté à l'autre. Découpez un des gabarits de montage au dos de ce manuel et alignez le gabarit sur les lignes transversales déjà marquées. Utilisez du ruban adhésif double face ou collez simplement le gabarit en place et utilisez une perceuse et une scie étroite pour découper l'ouverture du corps principal et les deux "oreilles" pour dégager la bougie de préchauffage et le raccord de lubrification sur le moteur.

Placez le bloc moteur dans le trou et marquez les endroits où il est trop étroit. Retirez le moteur et, à l'aide d'une lime grossière ou d'un couteau à modeler, facilitez l'ouverture. Veillez à ne pas blesser le délicat raccord de lubrification du moteur ou à ne pas endommager le tuyau de lubrification - le tube transparent de 3 mm qui se raccorde à la boîte de vitesses - lorsque vous présentez et retirez le moteur.

Une fois que le moteur est bien ajusté, vous pouvez maintenant percer les six trous de montage de 3 mm (1/8") marqués sur le gabarit et placer des écrous captifs à l'arrière du pare-feu.

Une ouverture doit être pratiquée dans le bas du fuselage ou dans la moitié inférieure de la cloison pare-feu, là où un avion possède une entrée de menton (voir à gauche), pour permettre à l'air frais d'atteindre l'entrée du moteur. Cette ouverture doit être d'un minimum absolu de 25002 mm - 50mm carré, plus c'est mieux pour le moteur.

Si vous avez fait l'ouverture dans la cloison inférieure, il faut l'isoler de la section de l'échappement et de la boîte de vitesses à l'aide d'un faux fond. Celui-ci est idéalement placé dans la partie inférieure du capot, où il peut être retiré.

C'est de loin l'option préférée, car il est facile de positionner

L'entrée du menton permet un passage facile pour que l'air de refroidissement atteigne l'admission du moteur en passant sous la cloison.

En vol, un certain effet de bélier peut aussi aider le moteur !

Après avoir rendu la zone du moteur étanche au carburant, le bloc moteur peut maintenant être proposé et fixé en place.

Si vous n'avez pas la possibilité ou l'espace nécessaire pour une entrée de menton, une entrée "trichée" pour l'air du moteur peut être faite dans la partie inférieure du fuselage (voir ci-dessus à droite). Une découpe a été faite et recouverte d'un grillage fin. Elle n'est pas visible à distance ou en vol. Le capot moteur doit être ajusté pour s'adapter au système d'échappement. Essayez de laisser environ 6 mm tout autour pour éviter toute fissure due à la chaleur ou l'altération de la peinture.

Le réservoir de jel pour assurer un court circuit de la pompe. Installez-le avec le boîtier noir de ble-justin !

Reportez-vous auschéma de câblage et de services de la page 22 pour confirmer l'ordre et l'emplacement de tous les accessoires, dont le montage suit.

Soupape de carburant

Le robinet de carburant doit être placé assez près de la pompe, mais c'est moins critique. Notez que la direction du débit est indiquée sur la vanne.

La sortie de pression de la soupape de carburant mène ensuite au filtre à carburant du moteur et au moteur.

La conduite de carburant du moteur ne doit être ouverte et fermée qu'au niveau du raccord rapide du filtre à carburant. Cela permet de protéger le moteur contre les saletés qui pourraient pénétrer dans le système, tout en maintenant une propreté irréprochable.

L'alimentationenpropane est soit branchée à l'extérieur, soit contenue dans un petit bidon à bord de l'avion - voir plus loin. Dans les deux cas, le côté commande est le même.

L'alimentation en propane passe par l'entrée de la vanne de propane, notez la flèche de direction. La sortie de la soupape de propane alimente le fond d'un régulateur de débit réglable et la sortie de celui-ci alimente le tuyau de propane vert vers le moteur. Il est important que le débit soit dans cette direction car le contrôle du débit ne fonctionne que dans cette direction.

Le régulateur de débit est préréglé au moment de l'essai du moteur et ne devrait donc pas nécessiter de réglage, ou du moins seulement un réglage mineur, pour les premiers essais.

La partie inférieure du régulateur de débit comporte un raccord de cloisonnement en laiton vissé. Cela vous permet de le monter à un point de montage dans l'avion où il est accessible de l'extérieur en cas de réglage nécessaire. Le raccord peut ensuite être remonté après le montage de l'adaptateur en laiton. Faites attention àéliminer toute fuite au niveau des filetages.

Alimentation en propane à bord

Si vous prévoyez d'alimenter le propane à partir d'un réservoir de bord, montez celui-ci verticalement avec le connecteur en haut. Cela permet d'éviter que du propane liquide ne se retrouve dans le système, ce qui pourrait provoquer des démarrages brusques et incontrôlés et le gel local des composants de contrôle du débit. Le côté de remplissage du réservoir comporte une valve unidirectionnelle. La sortie est lisse et doit être munie d'une longueur de tube appropriée pour la soupape de propane.

Le réservoir ne doit être que partiellement rempli et doit être liquide. Utilisez le raccord rapide auto-étanche pour connecter l'alimentation à l'avion. La partie principale du corps du raccord rapide est équipée d'un tube court et est ensuite connectée à la valve unidirectionnelle. Cette valve protège contre les fuites au cas où le raccord rapide ne serait pas étanche.

Avec la plupart des bidons, le propane liquide peut être obtenu en connectant d'abord, puis en inversant le bidon et en ouvrant ensuite le robinet d'alimentation. Avant de procéder à cette opération, assurez-vous toujours qu'elle est sûre - pas de flamme nue, pas de fumée à proximité et ne la faites jamais à l'intérieur. Après le remplissage, le connecteur peut être relâché et le propane restera scellé dans le réservoir.

Connecteurs en laiton : une partie du propane est scellée dans le réservoir.

Connecteurs en laiton ensemble - flux de propane

Une fois le robinet ouvert, on peut alors voir le flux se déplacer le long du tuyau jusqu'au réservoir. Attendez toujours quelques minutes pour que le liquide se dépose et dégagez les tuyaux d'alimentation avant d'essayer de démarrer le moteur.

Propane hors bord

Si vous prévoyez d'utiliser du propane externe ou hors bord, il vous suffit de brancher le bidon externe dans l'avion, en utilisant le connecteur à dégagement rapide fourni.

Dans ce cas, l'alimentation doit être uniquement gazeuse - pas de propane liquide. L'alimentation gazeuse est alors directement acheminée vers la vanne de propane et la sortie de la vanne de propane alimente le régulateur de débit comme auparavant.

Un feutre est fourni pour que vous puissiez l'utiliser pour votre réservoir de carburant au cas où vous en auriez besoin.

Une rondelle doit être montée avant la partie en feutre pour l'empêcher de glisser sur la partie où le tube se prolonge.

UAT/Réservoir

Si vous prévoyez d'installer un purgeur d'air de type UAT (Ultimate Air Trap de BVM Models) ou un réservoir à trémie, placez-le près de la sortie du réservoir et faites l'aplomb en utilisant le plus grand tube qui peut être installé. Un tube en tygon jaune souple de 3,1 mm de long est inclus dans l'emballage, ce qui est idéal. Cela permet le plus grand débit possible et minimise les chances de faire le vide ou de provoquer une fuite d'air dans le système de carburant. Remarque - il est possible que des fuites d'air apparaissent, qui sont si petites qu'elles ne laissent pas sortir le carburant et laissent une trace, mais qui causent quand même des problèmes.

Réalisation d'un joint étanche à la pompe à carburant

Faites une connexion aussi sûre que possible entre l'UAT/sauterelle et la pompe à carburant et, de la même façon, faites en sorte que ce tuyau soit aussi court que possible. Si le Tygon n'est pas aussi bien fixé à la pompe, appuyez sur un C'A"de12 mm) Il faut d'abord placer un tube de 4 mm de long sur l'ardillon, puis pousser le Tygon par-dessus - cela devrait être très étanche et sans fuite. Le simple fait d'ajouter un collier de serrage sur un tuyau lâche ne permet pas d'obtenir un joint solide car cela force le tube à prendre la forme d'un "D" et l'air peut s'infiltrer par les coins du "D" - utilisez la courte longueur de tube de 4 mm, cela fonctionne à chaque fois. Si vous devez refaire le joint plus tard, il suffit de couper le dernier morceau du Tygon et de le remonter sur une nouvelle extrémité pour le maintenir serré.

Pompe à carburant vers la soupape de carburant et le moteur

ECU (Unité de contrôle moteur)

La sortie de la pompe à carburant alimente directement la vanne de carburant - notez la flèche de direction sur la vanne. La sortie de la vanne de carburant alimente le filtre à carburant du moteur. Cette conduite peut être éloignée sans problème car il s'agit d'une conduite sous pression. Comme auparavant, si vous devez refaire l'un de ces raccordements, il est conseillé de couper le dernier morceau proprement et de refaire la jonction. Pour ce faire, gardez tous vos tuyaux un peu sur le côté long.

Ensuite, raccordez les vannes de propane et de carburant à l'ECU. La vanne de propane est branchée sur le connecteur supérieur et la vanne de carburant sur celui du dessous (voir à gauche). Le câble vert de la sonde de température (thermocouple) et le capteur de régime sont ensuite insérés. Assurez-vous que la couleur des fils correspond à celle de l'image sur l'ECU. Il est très important qu'ils soient correctement connectés pour que l'ECU fonctionne correctement.

La pompe à carburant et le démarreur doivent être reliés à l'UCE par leurs connecteurs multiplex, ils ne peuvent être connectés que dans le bon ordre mais vous pouvez vérifier la couleur des fils par rapport à la photo sur l'UCE.

Connectez le câble de signal de l'ECU au canal de l'accélérateur de votre récepteur.

Si nécessaire, les fils du solénoïde, du capteur de régime et du thermocouple peuvent être rallongés avec une rallonge de servo standard. Ceux des radios JR sont compatibles avec les connexions de l'ECU.

NOTE : Les fils menant à la pompe, à la bougie de préchauffage et au démarreur sont torsadés ensemble afin de réduire les interférences ; n'essayez pas de les détortiller.

Montage de l'ECU

L'ECU peut être monté dans n'importe quelle position accessible - les gens utilisent souvent une bande de type crochet et boucle.

L'ECU est équipé d'une LED (diode électroluminescente) située à côté du fil de signal du récepteur et de la prise du terminal d'affichage des données, qui indique son état lorsque le terminal n'est pas branché.

Une fois que les autres servos sont installés et rangés, l'ECU peut être configuré avec votre radio.

Configurer l'ECU (Engine Control Unit)

L'ECU fourni est une version spéciale de l'ECU FADEC Autostart de Gaspar Espiell. Le moteur a déjà été configuré et testé à l'aide de l'ECU et de la pompe à carburant, il ne reste donc plus qu'à configurer la radio pour que le moteur soit prêt à fonctionner.

Confirmez que vous avez connecté l'entrée de l'ECU au canal d'accélération de votre récepteur et que le terminal de données de l'ECU (écran) est branché sur l'ECU. Retirez tous les taux, mélanges et réglages de la course du papillon des gaz dans l'émetteur. La configuration suppose l'utilisation d'un émetteur avec des réglages manuels. Si vous avez un émetteur avec des trims numériques, il est conseillé de vérifier si un interrupteur sur l'émetteur a reçu la fonction de "coupure des gaz" ou de "coupure du moteur" qui a normalement pour effet de produire la fonction de trim-down. Vérifiez le manuel de votre radio à ce sujet avant de commencer.

Comme l'écran ne prend pas bien en photo, nous avons reproduit les lectures de l'écran sous forme de boîte verte.

| Jante en T | Faible | r-QiS'C |
| --- | --- | --- |
| RPM | 00000 | PV 000 |

Allumez l'émetteur et le récepteur. L'écran d'ouverture devrait s'afficher comme ci-dessous : (Si la sonde "temp" n'est pas connectée, elle s'affichera comme O'C). "T" = température ambiante (indiquée par 15°C mais correspond à la température locale du moment).

Notez qu'il y a quatre boutons en bas de l'écran (A v - +). Les deux boutons de gauche permettent d'accéder aux différents écrans et les deux boutons de droite servent à modifier les valeurs enregistrées.

Appuyez sur ledeuxièmebouton en partant de la gauche (v) pour faire défiler les menus jusqu'à ce que vous trouviez celui qui affiche :

| Emetteur | oui |
| --- | --- |
| ad jus i ; |  |

Appuyez sur le bouton de droite (+) et l'écran passe à

Stick Trim Up (Futlpower 1

Sur votre émetteur, relevez la manette des gaz et réglez à fond. Assurez-vous que la manette est bien appuyée contre la butée.

En maintenant le manche contre la butée, appuyez sur le bouton droit (+) pour régler la valeur dans l'ECU.

L'écran va maintenant s'afficher :

| Manche vers le bas |  |
| --- | --- |
| ! rim Down | (Stop: |

Déplacez le trim (ou mettez l'interrupteur "coupe moteur" en position marche) et ramenez la manette des gaz à zéro, puis appuyez à nouveau sur le bouton droit (+).

| Bâton vers le bas |  |
| --- | --- |
| Découper | (inactif) |

En laissant la manette des gaz en position minimale, relevez la manette des gaz en position maximale ou mettez l'interrupteur "Engine Cut" sur off, puis appuyez à nouveau sur le bouton droit (+).

Si vous avez fait toutes les étapes correctement, une LED bleue s'allumera à la fin de l'écu sous la prise d'affichage, et l'affichage passera à

Accélération - Délai 005

NB. La valeur du délai d'accélération peut être réglée autrement que ce qui est indiqué - ne la modifiez pas.

Baissez la commande des gaz et le voyant vert devrait s'éteindre ou devenir très faible. Si ce n'est pas le cas, vous devez alors inverser le canal de l'accélérateur et répéter le réglage de la radio.

Cela complète votre configuration radio et ne devrait être nécessaire que si les paramètres radio sont modifiés de manière significative ou si vous pensez que la configuration a été modifiée.

Vous remarquerez qu'il existe de nombreux réglages, qui peuvent être ajustés dans l'ECU. Veuillez résister à la tentation de changer certaines choses car, premièrement, cela n'est pas nécessaire car elles sont préréglées pour des performances optimales de votre moteur et, deuxièmement, vous risquez de changer quelque chose qui aura un effet négatif sur le démarrage et le fonctionnement du moteur.

Compteur de temps de fonctionnement.

En utilisant le deuxième bouton de gauche (v), faites défiler les menus jusqu'au dernier menu.

| liner : | f ot:00d0m |
| --- | --- |
| Dernier : 000 | Cy:000 |

L'écran contient une minuterie qui s'affiche :

la durée totale de fonctionnement du moteur en minutes (Tot), la durée en secondes de la dernière marche du moteur (Last) le nombre total de démarrages (cycles - CY).

Utilisez cet écran pour garder une trace de votre temps de fonctionnement total et de vos démarrages.

Paramètres de base de l'ECU

195 000 tours/minute.

55 000 tours/minute.

32 000 tr/min.

100'C.

848'C.

5-10.

10-30

50.

Auto+1

006.

32-36

Il s'agit de la première les réglages utilisés pour la mise en place de l'ECU sur le moteur. Ceux-ci sont ensuite optimisés pour s'adapter à chaque moteur. Ne modifiez pas les valeurs présentes dans votre écu sans vous référer aux Turbines Wren.

Max rpm Idle rpm Stop rpm Start temp".

Max temp' Délai d'accélération Délai de décélération Délai de stabilité Point de démarrage de la pompe Rampe de démarrage de la pompe - Puissance des bougies de préchauffage

FONCTION DE SÉCURITÉ DE L'ÉCU

L'écu contient une fonction de sécurité qui arrête le moteur en cas de perte de liaison radio ou d'interférences radio continues qui masquent le signal normal, mais qui permet au moteur de continuer à fonctionner en cas de pépins de courte durée. Le système fonctionne avec les systèmes PCM, PPM et IPD.

Systèmes PPM

En cas de perte de la liaison radio, d'impulsions corrompues ou de signal en dehors de la fenêtre de fonctionnement programmée, pendant les 0,5 premières secondes, le FADEC ne fait rien et maintient le moteur à son dernier réglage valide. Si pendant ce temps, la liaison radio est rétablie ou la largeur d'impulsion du signal revient à l'intérieur de la fenêtre programmée, le contrôle est rétabli.

Si, après ces 0,5 s, le signal est toujours absent ou mauvais, le FADEC commande le moteur au "ralenti" et le maintient au ralenti pendant 1,5 s supplémentaire. Après ces 1,5 s (total 0,5 + 1,5 s = 2 s), le FADEC commande l'arrêt du moteur.

Si le signal revient pendant ces 2 secondes, le FADEC prendra ce signal comme bon et réinitialisera la minuterie de 2 secondes et la commande du moteur reviendra.

Systèmes PCM/1PD

L'utilisateur doit programmer la fonction "Failsafe" de la radio pour envoyer un signal inférieur au signal normal "stop" (c'est-à-dire si le signal normal "stop" est de -100%, alors programmer la fonction "Failsafe" pour qu'elle produise un signal de 125%).

Lorsque le récepteur entre en mode "sécurité intégrée", il envoie au FADEC un signal de -125% en dehors de la fenêtre de commande valide (entre STOP (-100%) et pleine puissance (+100%)). Dans ce cas, le FADEC suivra la même procédure que celle décrite en mode PPM et arrêtera le moteur après 2s de sécuritéi ntégrée.Dans ce cas, le FADEC enregistre la cause de l'arrêt comme un arrêt "Failsafe".

Si le réglage de sécurité est programmé sur le TX au même point que la commande "STOP", le système agira exactement de la même manière, sauf que le FADEC enregistrera dans sa mémoire que la cause du dernier arrêt était "User-Off". Cela pourrait rendre plus difficile le dépannage d'un arrêt en vol.

Ce système permet au moteur de voler en cas d'interruptions mineures du signal ou de pépins, évitant ainsi l'arrêt inutile du moteur d'attache, tout en maintenant la sécurité de l'arrêt automatique en cas de perte ou de corruption de la liaison radio.

IMPORTANT - TOUJOURS PROGRAMMER LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ POUR ARRÊTER LE MOTEUR.

NE JAMAIS PILOTER UN AVION À TURBINE AVEC LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ RÉGLÉ SUR "ATTENTE".

Préparer le moteur pour le fonctionnement

Choisissez une zone dégagée pour la course - évitez les zones où se trouvent des feuilles mortes, du sable ou d'autres débris qui pourraient être ramassés ou attirés vers l'hélice et l'admission.

Veillez à ce que le réservoir de carburant soit placé à bonne distance de la zone d'échappement et qu'il soit bien fixé. Il en va de même pour le bidon de gaz de démarrage.

Extincteur d'incendie

Equipez-vous d'un extincteur chaque fois que vous prévoyez de faire tourner votre moteur. Le meilleur extincteur pour nos besoins est celui au dioxyde de carbone (CO2). L'utilisation d'extincteurs à poudre sèche, à mousse ou à base d'eau causera de graves dommages au moteur et ne doit être utilisée qu'en dernier recours. Si vous avez un assistant qui tient l'extincteur, expliquez-lui toujours ce qu'il doit faire et où pointer l'extincteur. C'est vous qui devez décider si l'extincteur doit être utilisé et où.

En cas d'urgence

Si vous avez le malheur d'avoir un problème de moteur qui entraîne un incendie ou un embrasement excessif du tuyau d'échappement ou du fuselage, arrêtez immédiatement le moteur en abaissant le manche et en réglant le trim à zéro. Cela déclenchera la séquence de refroidissement sur l'ECU de pointe. Si le moteur n'a pas atteint le ralenti, réinitialisez l'ECU en l'éteignant puis en le rallumant, laissez le trim en position basse et relevez le manche des gaz. Cela forcera le démarreur à se mettre en marche pour refroidir le moteur. Mais ne perdez pas de temps à faire cela si vous avez un feu en cours - mettez le manche et le trim sur off et rentrez l'extincteur rapidement.

L'extincteur doit alors être positionné de manière à se décharger dans l'admission du moteur ou dans le passage menant à l'admission, ou encore le long du moteur vers l'échappement. Ne dirigez pas l'extincteur vers l'échappement, car cela ne manquera pas de renvoyer les gaz chauds à travers le moteur et dans l'avion, ce qui pourrait causer davantage de dégâts.

Ne tentez jamais de redémarrer un moteur qui a été impliqué dans un incendie sans un examen et une enquête approfondis et détaillés pour confirmer l'intégrité de tous les tuyaux et raccords et du câblage électrique associé. En cas de doute sur l'état de fonctionnement du moteur et de ses accessoires à la suite d'un tel incident ou de dommages accidentels causés par un crash, le moteur doit être examiné et entretenu par Wren Turbines Ltd ou son agent de service désigné

Carburant

Le moteur est conçu pour fonctionner avec un mélange de carburant et d'huile dans un rapport de 95% de carburant pour 5% d'huile, soit 20:1.

Le carburant recommandé est du kérosène Jet A1 standard, disponible dans la plupart des aéroports, ou de la paraffine utilisée pour les serres et disponible dans la plupart des quincailleries.

Les carburants à base de mazout, d'essence ou de méthanol ne peuvent pas être utilisés dans ce moteur. Ce type de carburant peut causer de graves dommages aux composants de la chambre de combustion de ce moteur.

Le carburant doit être soigneusement filtré avant d'être utilisé afin d'éviter l'entraînement de particules solides ou d'eau dans votre système de carburant.

sur

L'huile requise est une huile pour turbine standard disponible auprès des aéroports et des fournisseurs d'avions à réaction.

Les huiles pour turbines appropriées sont :

2380

Mobil Jet OilCastroITTS

Mélangez 50 ml d'huile pour chaque ILtr de carburant, fermez le récipient et secouez bien pour bien mélanger.

Manipulez ces carburants et huiles avec précaution - évitez tout contact direct avec la peau. En cas de contact, lavez immédiatement la zone touchée avec du savon et de l'eau chaude.

Confirmez que le support de votre moteur est bien fixé et que votre avion est correctement retenu par un assistant. Gardez vos protecteurs d'oreilles à portée de main - à haut régime, l'hélice fait beaucoup de bruit. Branchez le connecteur de propane du démarreur à la conduite de propane ou remplissez le réservoir de propane jusqu'à environ "A plein si vous avez du propane à bord. Mélangez un peu de carburant filtré propre avec 5 % d'huile et remplissez le réservoir.

Allumez l'émetteur et le récepteur.

Vérifiez que la batterie est bien chargée et connectée. Passez audeuxième écran de l'écran où vous verrez le voltage de la batterie indiqué - confirmez que vous avez 7,4v ou plus.

Retournez à l'écran d'ouverture de l'écran.

Confirmez que l'écran affiche la température.

Confirmez que votre extincteur C02 est à portée de main.

Assurez-vous que la zone de course est dégagée de tout spectateur.

Démarrage du moteur

Terminal de données

Assurez-vous que la manette des gaz et le compensateur sont réglés sur la position basse. Allumez l'émetteur puis le récepteur si ce n'est déjà fait. L'écran de l'ECU devrait s'allumer.

Réglez le trim à la hausse - confirmez que l'écran affiche "Ready".

Relevez rapidement la manette des gaz pour l'accalmie et redescendez pour amorcer le démarrage. Ne touchez plus la manette jusqu'à ce que le moteur soit au ralenti, sinon le démarrage sera interrompu.

Vous entendrez le moteur tourner brièvement et l'écran affichera "ignition". Le moteur		ralentira			et l'on devrait entendre le gaz s'allumer avec un petit "plop".

L'écran doit indiquer que la température augmente. S'il est lent à le faire, il faut interrompre le démarrage et régler le débit de propane bleu réglable.

Lorsque la température dépasse 100°C, l'écran affiche "FuelRamp" et la pompe commence à fournir le carburant.

Terminal de données

Le carburant doit alors circuler le long du tuyau d'alimentation vers le moteur et dès que le carburant atteint le moteur, vous entendez le changement de note du moteur. Le moteur et l'hélice commenceront à accélérer et le régime du moteur dépassera les 30 000 tr/min comme indiqué sur l'écran ; vous pourrez entendre le démarreur se désengager et continuer à accélérer jusqu'au ralenti, à environ 55'OOOrpm. Si le moteur ralentit en dessous de 30 000 tr/min à ce moment-là, le démarreur se remettra automatiquement en marche pour ramener la vitesse vers 32 000 tr/min.

Une fois le moteur en marche, laissez-le tourner au ralenti pendant une trentaine de secondes pour permettre l'établissement d'un flux de lubrification vers la boîte de vitesses avant de mettre les gaz. Lorsqu'il est prêt à s'arrêter, laisser le moteur au ralenti pendant 30 secondes pour que la température se stabilise avant de remettre le trim à l'arrêt pour couper le moteur. L'écu commandera alors un cycle de refroidissement du moteur et vous pouvez entendre cela comme une série de rotations du démarreur lorsque la température diminue. Une fois que le moteur a refroidi, il s'arrête et vous pouvez l'arrêter. Ne touchez pas à la manette des gaz pendant le refroidissement.

Ce que les gens font ou ne font pas

Si vous constatez que le moteur a soufflé Ie gaz propane pendant Ie démarrage, cela signifie que Ie carburant n'avait pas atteint Ie moteur. Dans ce cas, abaissez amplement le trim radio à zéro (ce qui mettra fin au démarrage), attendez que le moteur s'arrête (environ 20 secondes), relevez le trim et recommencez le démarrage. Si le propane explose à nouveau, répétez l'opération mais utilisez un peu plus de propane en ouvrant un peu le contrôle de débit réglable bleu.

Batteries - un problème courant lors du démarrage est l'usure de labatterie de l'ECU. Le moteur effectue de nombreux démarrages sur une seule charge et il est facile d'oublier de les garder pleins et une batterie faible peut vous rattraper. Allez dans le2ème écran de l'écu et faites un démarrage et regardez la tension de la batterie. Si elle descend en dessous de 7,2 V, il faut la recharger.

| Symptôme | Problème | Action |
| --- | --- | --- |
| Pas de lecture sur l'unité d'affichage de l'ECU | RX non allumé ou batterie du RX déchargée | Vérifier la connexion et facturer si nécessaire |
|  | L'écran n'est pas correctement connecté | Assurez-vous que l'écran est branché et que la prise est bien enclenchée |
|  | Dysfonctionnement de l'affichage | Contacter Wren |
|  | Le problème de l'écu | Contacter Wren |
| L'émetteur de T ransmitter "StickLo" est en panne | Il faut inverser le canal d'accélération, | Canal inversé sur Tx (la plupart des Futaba en ont besoin) |
| Lecteur "Temp" incorrecteur "”0” | Thermocouple non connecté à l'ECU | Vérifier la connexion |
|  | Le problème de l'écu | Contacter Wren |
|  | Défaillance du thermocouple | Contacter Wren |
| La lecture de la "température" indique un chiffre inférieur ou négatif lorsque le gaz est allumé | Fiche de thermocouple insérée à l'envers | S'assurer que le connecteur correspond à l'étiquette de l'ECU |
| Aucun régime n'est indiqué lorsque le moteur tourne | La fiche du capteur de régime est mal insérée | S'assurer que le connecteur correspond à l'étiquette de l'ECU |
|  | Le fil du capteur de vitesse de rotation est cassé/chiffré | Contacter Wren et éliminer la source de frottement |
|  | Dysfonctionnement du capteur de vitesse de rotation | Contacter Wren |
|  | Le problème de l'écu | Contacter Wren |
| Le gaz ne s'enflamme pas | Bouteille de gaz vide / basse / très froide | Vérifier le débit de gaz par le son/ l'odeur, le remplacer ou l'avertir si nécessaire |
|  | Mauvaise luminosité des bougies | Vérifier la tension de la batterie |
|  | Bouchon grillé | Remplacer le bouchon |
|  | Pile de l'ECU faible | Charge |
|  | Élément incandescent non exposé | Taquiner avec une épingle |
|  | La puissance lumineuse est insuffisante | Aller dans l'écran "Puissance des bougies de préchauffage" sur l'affichage de l'ECU et augmenter de 2 points |
| L'écu montre "GlowBad". | Bouchon grillé | Remplacer la fiche et vérifier les connexions |

| Symptôme | Problème | Action |
| --- | --- | --- |
| La pompe à carburant ne fonctionne pas | Pompe non raccordée | Vérifier le câblage |
|  | L'affichage de l'ECU n'indique pas "Ready | Voir "Démarrer le moteur". |
|  | Pompe bloquée par un objet étranger | Enquêter sur l'opération |
| Pas ou peu de hausse de température sur les lampes à gaz | Un approvisionnement en gaz insuffisant | Augmenter le débit/renouveler la can |
|  | La sonde "Temp" n'est pas insérée dans le cône d'échappement | Insérer 3mm |
| La pompe fonctionne mais aucun carburant n'est livré | Le carburant n'atteint pas le réservoir | Vérifiez que le clunk n'est pas bloqué. Veillez à ce que le carburant ne soit pas plié |
|  | Défaut de la pompe | Contacter Wren |
|  | Le solénoïde du carburant ne s'ouvre pas | Vérifier le câblage de l'ECU |
| Pas ou peu d'augmentation de la vitesse de rotation à l'entrée du carburant | Régime insuffisant du moteur de démarrage | Recharger la batterie de l'ECU |
|  | Glissement de l'embrayage | Remplacer le joint torique |
|  | Air dans la conduite de carburant | L'air disparaîtra après quelques secondes |
| Feux excessifs | Réduire/interrompre immédiatement la consommation de carburant et de gaz |  |
|  | Carburant résiduel dans le moteur | Faire tourner le moteur à sec pendant 10 secondes pour le nettoyer |
|  | Il y avait de l'air dans le système de carburant | Redémarrer |
|  | Régime insuffisant du démarreur | Recharger la batterie de l'ECU |
|  | Moteur de démarrage brûlé/inopérant | Remplacement du concessionnaire |
|  | Les paramètres de l'ECU ont changé par rapport aux valeurs par défaut | Retour aux défauts |
|  | Dysfonctionnement du moteur | Retour au concessionnaire |
| Le moteur tourne au ralenti | Problème normal jusqu'à ce que l'écu se stabilise |  |
|  | Technique de démarrage trop lente | Pratique |
|  | L'air dans la conduite de carburant provoque un démarrage tardif mais rapide UP | L'ECU se corrigera et s'installera |
| Le moteur ralentit ou est arrêté pendant le démarrage | La "surchauffe" est détectée par l'ECU et s'arrête si la température a dépassé 850°C en raison d'un long démarrage à chaud, d'une batterie de démarrage faible ou de la présence d'air dans la conduite de carburant. | Refroidissement et redémarrage |
|  | Lecture sauvage des tours | Interférence dans la prise de vitesse par un appareil électromagnétique placé trop près, trouver et déplacer. Vérifiez que les fils du démarreur/préchauffage sont torsadés. |

| Le moteur ralentit ou s'arrête pendant l'accélération | Air dans la conduite de carburant | Vérifier le système du réservoir pour détecter les fuites d'air/le problème de débit de carburant |
| --- | --- | --- |
|  | Écran FOD bloqué (le cas échéant) | Débloquer |
|  | Le bâton peut ne pas avoir été entièrement positionné lors de la mise en place | Vérifier la configuration du TX |
|  | L'évent du réservoir est bloqué, ce qui empêche l'approvisionnement en carburant | Débloquer |
|  | Mauvais positionnement de la tuyauterie d'éjection | Veiller à ce que la tuyère soit concentrique au moteur et à 30 mm de l'extrémité du cône de queue |
| Ralentissement ou arrêt du moteur en vol | La batterie de la pompe est déchargée | Recharge |
|  | Filtre encrassé ou tuyau de carburant bouché | Débloquer |
| Arrêt du moteur en vol | Faible consommation de carburant | Refuel |
|  | Air dans le système de carburant | Vérifier l'étanchéité ou le blocage du système de réservoirs |
|  | Mauvaise connexion à la pompe, à la batterie de la pompe ou à l'ECU | Vérifier et résoudre |
|  | Capteur "Rpm ou temp" défectueux ou mauvaises connexions | Vérifier et résoudre |
|  | L'opération "Kill switch" n'est pas sûre | Remplacer |
|  | Interférence RX provoquant l'arrêt de l'ECU | Trouver la source d'interférence et résoudre |
| Bruit ou vibrations excessifs/non habituels | Moteur en déséquilibre en raison de l'ingestion de corps étrangers | Retour au concessionnaire |
| Arrêt du moteur pendant la décélération | L'ECU ne s'adapte pas assez rapidement à une batterie fraîchement chargée | Faire passer lentement le moteur du ralenti au plein régime et inversement pour laisser l'ECU se calibrer |
|  | Modification du comportement de la pompe en raison de l'âge et/ou de l'usure | Augmenter de 5 points le "délai de décélération" sur l'écu |

Aux commandes du Wren 44TurboProp

Le pilotage d'un turbopropulseur est très similaire au pilotage d'une turbine à gaz normale. Il y a un léger décalage dans l'accélération à partir du ralenti, mais plus le régime est élevé, plus la reprise est rapide et moins perceptible. On remarquera que la poussée de l'hélice arrive beaucoup plus tôt que sur un moteur de poussée et qu'il en faut moins pour faire démarrer un avion en marche pour le roulage au sol ou les manœuvres. Le 44 Turbo-Prop a une accélération extrêmement rapide même à partir du ralenti et même en tournant une grande hélice et une toupie, il y aura très peu de décalage apparent.

Courbe de réponse de l'accélérateur

Le couple d'un turbo-propulseur augmente en fonction de l'augmentation de la pression dans le carter du moteur. Cela se produit sous la forme d'une courbe exponentielle, ce qui signifie que la courbe de réponse s'accentue plus rapidement à mesure que le régime augmente. Il en résulte que la moitié de la puissance sous forme de poussée de l'hélice se produit en fait à environ % du manche des gaz et que le reste des gaz arrive très rapidement à l'extrémité supérieure de la course du manche. Cela peut rendre le vol de l'appareil très sensible sur le manche, car seuls de très petits mouvements peuvent entraîner de grandes variations de la puissance de sortie.

Les pilotes peuvent souhaiter programmer une courbe d'accélération pour réduire la réponse à l'extrémité supérieure maintenant que cette fonction est standard sur toutes les radios informatiques. Les données suivantes peuvent être utiles pour décider d'un point de départ pour une courbe appropriée.

Un tableau de poussée typique est présenté ci-dessous pour une hélice bipale de 610x200 (24x8).

| Régime du moteur | Prop rpm | Poussée | Position de l'accélérateur |
| --- | --- | --- | --- |
| 55,000 | 1300 | 11N | 0% |
| 100,000 | 2820 | 25N | 32% |
| 120,000 | 3600 | 37N | 46% |
| 140,000 | 4230 | 57N | 60% |
| 160,000 | 5070 | 85 N | 75% |
| 180,000 | 6240 | 128N | 89% |
| 195,000 | 7110 | 167N | 100% |

Le graphique montre que la poussée double à peu près, passant d'un régime moteur de 160 000 à 195 000 tr/min (85N à 167N) qui, en termes de position de la manette des gaz, est de 75% à 100%.

On peut en déduire que la position du manche à 50 % ne produira probablement qu'environ % de la poussée. Cela signifie en pratique que la plupart des vols ont tendance à se produire dans ladeuxième moitié du manche et donc qu'une grande partie de la résolution d'utilisation du manche n'est pas utilisée pour obtenir le meilleur effet.

En utilisant ces données, il devrait être possible d'entrer une courbe appropriée qui permet une meilleure répartition de la puissance sur toute la plage de déplacement du manche. Idéalement, la courbe de réponse devrait d'abord augmenter fortement, puis s'aplatir vers le haut de la plage.

Laissez toujours le moteur tourner au ralenti pendant environ 30 secondes après la mise en marche avant de l'arrêter. Cela permettra aux températures de se stabiliser et aux flux d'huile de se normaliser après le vol. En tirant sur le trim pour l'arrêter, le moteur s'arrête et le cycle de refroidissement commence. Celui-ci se poursuivra jusqu'à ce que l'ECU enregistre une température suffisamment froide et indiquera alors "Stop".

Comme la température est mesurée dans le lourd moulage intermédiaire, il y aura un certain fluage thermique après l'arrêt du moteur et la température peut remonter jusqu'à 150-160°C, ce qui est normal.

En attendant de voler à nouveau

Si vous avez fait le plein et que vous voulez faire un autre vol et après avoir rallumé l'écu, il y a toujours une température supérieure à la température minimale de démarrage de 100'C. Si vous maintenez le trim réglé sur off, vous pouvez faire basculer le démarreur en levant brièvement la manette des gaz pour appliquer une impulsion de refroidissement rapide qui devrait faire baisser la température rapidement. Ne tenez pas la manette des gaz sur le papier aluminium pendant plus d'une seconde environ, car c'est aussi le signal d'amorçage de la pompe, ce qui n'est pas du tout recommandé car cela peut être la cause de démarrages en flamme.

Une fois que la température est inférieure à 98°C, vous pouvez relever le trim et démarrer de la manière habituelle.

Stockage

L'unité n'a pas besoin d'une attention particulière après son fonctionnement, bien que certaines réflexions sur le stockage puissent être envisagées :

Toujours retirer ou déconnecter le LiPo à la fin de la session de vol. Le chargement doit toujours se faire avec la LiPo déconnectée, mais l'écu tirera quelques milliampères même à l'état éteint et après quelques semaines, cela peut vider une LiPo de son contenu et la ruiner définitivement.

À l'arrêt, l'huile restera dans la boîte de vitesses pour la prochaine course. Il n'est donc pas recommandé de suspendre l'avion au mur avec le nez en haut car l'huile peut s'écouler dans la zone d'échappement et provoquer un gros nuage de fumée au prochain démarrage. Si vous devez absolument accrocher l'avion à un mur, gardez le nez de l'avion vers le bas. Le stockage horizontal est préférable si vous avez de la place.

Videz toujours la bouteille de propane dans l'avion (si vous avez du propane à bord) après avoir terminé la journée. N'attendez même pas de rentrer chez vous en premier, car si le système déclenche une fuite, il se peut qu'elle se trouve dans la voiture en rentrant.

Placez un petit sac en polyéthylène sur l'évent du réservoir de carburant pour éviter que la poussière de votre atelier ne pénètre dans le réservoir et n'obstrue vos filtres coûteux. Utilisez un sac en plastique plutôt qu'un bouchon solide, car il permettra toujours d'agrandir le réservoir si nécessaire.

Entretien de base

Vous n'avez pas grand-chose à faire dans le domaine de l'entretien, alors si l'appareil fonctionne, laissez le tranquille. Cependant, après un certain temps, le moteur du démarreur peut commencer à faire des bruits de grincement qui indiquent que le joint torique en caoutchouc de l'embrayage est usé.

Joint torique du démarreur

Le démarreur est maintenu sur le moteur par trois petites vis sans tête et après avoir desserré ces deux tours, le démarreur peut être retiré.

Le joint torique est alors visible et peut être retiré à l'aide d'une épingle. Un nouveau joint torique peut être commandé auprès de Wren Turbines et inséré. La procédure inverse est utilisée pour remplacer le moteur mais la longueur de fonctionnement de l'embrayage doit être réinitialisée.

Pour régler la longueur de fonctionnement de l'embrayage, il faut retirer le capuchon noir du moteur, desserrer légèrement les vis sans tête et pousser doucement le moteur jusqu'à la butée. Ensuite, retirez le moteur d'environ 1,5 mm et poussezdoucementles vis sans tête vers le haut. Ne serrez pas trop fort, sinon les aimants se fissureront avec un craquement écoeurant et cela pourrait nécessiter un démarreur de rechange.

Une petite goutte de vernis à ongles sur les vis aidera à s'assurer qu'elles ne se desserrent pas en vibrant. N'utilisez pas de produit de blocage puissant, sinon il sera impossible de les retirer plus tard.

Remplacement des bougies de préchauffage

On présume que l'opérateur est compétent pour remplacer la fiche, mais une note sur sa préparation peut aider. La fiche doit être remplacée par une fiche du même type - les réglages de l'ECU sur la puissance de la fiche reposent sur cette dernière. Si vous la remplacez par une autre avec un élément plus lourd, l'ECU la fera sûrement sauter au premier coup car elle fournira une tension trop élevée pour elle. Si vous allez dans les réglages de l'ECU et que vous faites défiler les options, vous trouverez un "réglage de la puissance de la bougie". Il est normalement réglé sur environ 34. Si votre bougie de rechange n'est pas la même que la précédente, réduisez la valeur de 10 et essayez-la. Il est facile d'augmenter la valeur de 3 ou 4 à la fois si elle ne s'allume pas.

Une nouvelle bougie doit avoir son élément enlevé doucement afin de l'exposer au propane pour un allumage satisfaisant. Elle se casse facilement si elle est trop usée et, si elle n'est pas assez usée, elle ne fonctionnera pas bien. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, vous pouvez commander une bougie de préchauffage préparée à l'avance auprès de Wren Turbines.

L'élément doit être démonté jusqu'à ce que la bobine soit bien visible.

Placez votre ongle de pouce sur la zone où le fil de l'élément est soudé au corps pour l'empêcher de se casser, car c'est le point habituel.

De nombreux éléments de bougies de préchauffage sont cassés par des doigts tremblants et nerveux qui frappent l'élément contre le côté du trou de la bougie lors de son remplacement dans le moteur. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place.