Nous avons récemment eu un grand nombre d'appels concernant les fuites d'air à partir des ports d'échappement sur les valves électroniques Airpower et Jettronic.

99,5% de ces fuites ne sont pas liées à un problème d'EV, mais un problème de vérins de trains (surtout avec ces cylindres de mauvaise qualité produits en Asie). Dans un effort pour minimiser ces appels,  voici quelques informations précieuses, pour vous aider à  diagnostiquer ces types de fuites sur votre propre matériel.

Typiquement, si l'air sort par l'orifice d'échappement de ces valves électroniques, vous avez une fuite interne dans un vérin. Cela signifie que le joint de piston à l'intérieur du cylindre est défectueux, permettant à l'air de s'échapper. Ce type de fuite est très différent d'une fuite de type de connexion et ne peut pas être découvert grâce à la pratique habituelle. L'Air ne peut pas atteindre l'orifice d'échappement, sans passer par un cylindre !!

Une méthode simple pour tester si la fuite est dans la vanne elle-même ou dans votre système de train est de pincer la ligne(s) d'alimentation du cylindre opposé à la valve (IE: Si le train est sorti, pincer le tuyau correspondant à la rentrée du train). Si vous utilisez un multi-soupapes, pincez à la fois  le tuyau du train et des trappes. Si la fuite cesse lorsque les tuyaux sont pincés, la fuite est dans votre système de train, pas la dans la vanne! Si vous avez encore une fuite, il est possible que  la vanne soit  défectueuse et elle devra être remplacée.

En ce qui concerne les vannes EV5U et EV5U-PRO, nous avons également eu plusieurs appels signalant que la soupape de frein ne fonctionne pas. Ces vannes ont une fonction qui désactive la fonction de freinage lorsque le traine est dans la position rétractée. si les freins fonctionnent avec le train rentré, alors que les freins ne fonctionnent pas dans la position vers le bas.
Lorsque la plomberie et les vannes EV5U EV5U-PRO, la première étape consiste à vous assurer que vous commencez la séquence de programmation avec la vanne dans la position de départ correcte. La méthode la plus simple de cette vérification est en activant la fonction de frein de la soupape. Si les freins fonctionnent, le boitier est en position "train d'atterrissage sorti". S'ils ne fonctionnent pas, placez l'interrupteur de train en position opposée et  testez à nouveau. Une fois que vous avez confirmé la direction dans laquelle le frein fonctionne, vous pouvez continuer avec le programme de séquence et tout fonctionnera comme souhaité.

Un autre note concernant la EV5U et vannes EV5U-PRO. Ils ont une fonction de sécurité intégrée. Si  votre commutateur de train est  dans la position "rentré" à la mise sous tension, le train restera sorti. Vous devrez retourner l'interrupteur pour activer la fonction avant de pouvoir rentrer le train.

Lors de l'utilisation Spektrum ou JR 2.4 systèmes, vous devez appairer votre RX après que la programmation finale et les paramètres de sécurité intégrée ont été renseignés.

J'espère que cela vous aidera à clarifier certaines questions communes concernant le fonctionnement de ces valves, Si vous avez d'autres questions, je serai heureux de vous aider ....